Отчёт

Лабораторная работа №3

Исследование преобразователей кодов (дешифратора, шифратора) и коммутационных узлов (демультиплексора и мультиплексора).

Цель: Ознакомиться с работой таких преобразователей кода, как шифратор, дешифратор. Собрать схему с использованием этих элементов. Ознакомиться с работой коммутационных узлов ( демультиплексора и мультиплексора) . Собрать схемы с использованием данных коммутационных узлов.

Ход работы:

1)

Рис. 1

На рисунке 1 изображена схема дешифратора DC 3х8 (3 информационных входа A, B, C, и 8 выходов : Y0,Y1,…,Y7). ). В зависимости от входного двоичного кода, например, 001, на выходе DС появляется сигнал 1 только на одной (второй, см. рис. 7.21) из 8 выходных линий, к которым подключены пробники Х0, …, Х7.

Данный тип шифратора относится к шифраторам с разным уровнем входных и выходных сигналов: активные входные уровни соответствуют уровню логической 1, а активные выходные сигналы – уровню логического 0. Для получения активных выходных уровней, равных 1, к выходам дешифратора подключено восемь инверторов С0, …, С7;

На экран логического анализатора XLA1 (рис. 7.22) выводятся временные диаграммы как трех входных (А, В, С), так и восьми (Y0, Y1, …, Y7) выходных сигналов при пошаговом режиме генератора XWG1.

По результатам моделирования составлена таблица (Табл.1) переключений на выходах дешифратора DC 3x8:

| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Y0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Y3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Табл.1

Рис.2

На рисунке 2 изображены результаты моделирования составленной схемы.

2)

Рис.3

На рисунке 3 изображена схема шифратора CD 8х3 (8 информационных входов D0, D1, …D7 и 3 выхода A0, A1, A2) с тремя инверторами C0, C1, C2, а также дешифратором DC.

Шифраторы CD выполняют функцию, обратную функции дешифратора. При поступлении сигнала на один из входов шифратора на его выходах формируется код, соответствующий номеру этого входа.

Такие логические устройства используются в построении мультиплексоров и демультиплексоров.

Рис.4

На рисунке 4 изображена собранная схема с использования шифратора CD и дешифратора DC.

3)

Рис.5

На рисунке 5 изображена схема демультиплексора DMS, имеющий 1 информационный вход (с активным высоким G1 и низким G2 уровнями), 3 адресных входа (A, B, C), разрешающий GL вход с активным низким уровнем, а также восемь инверсных выходов (Y0, Y1, …, Y7).

С помощью ключей А, В и С можно сформировать восемь трехразрядных двоичных адресных слов. При последовательной подаче формируемых ключами адресных слов от 111 до 000 на экран анализатора XLA1 при моделировании выводятся 8-разрядные кодовые последовательности с одним активным (низким) уровнем.

Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов.
При наличии разрешающего входа, дешифратор можно использовать в качестве демультиплексора.

Рис.6

На рисунке 6 изображена собранная схема с использованием демультиплексора DMS,  а так же временная диаграмма.

4)

Рис.7

На рисунке 7 изображена схема мультиплексора MS 8х1 (8 информационных входов (D0, D1, …, D7), разрешающим входом G с активным понижающим уровнем.

Мультиплексор МS с разрешающим входом G осуществляет передачу сигнала с каждого информационного входа D0, D1, …, D7, заданного 3-разрядным кодом АВС – адресом выбираемого входа, на единственный выход Y. Разрядность (3) управляющего сигнала определяет количество входов (23 = 8), с которых мультиплексор может принимать информацию. Если предположить, что к входам D0, D1, …, D7 мультиплексора MS присоединено 8 источников цифровых сигналов – генераторов последовательных двоичных слов, то байты от любого из них можно передавать на выход Y.

Мультиплексор – это комбинационное устройство, предназначенное для подключения одного из n входных сигналов к общему выходу в соответствии с кодом адреса.

Рис.8

На рисунке 8 изображена собранная схема с использованием мультиплексора MS1 (микросхемы 74151N), а также временная диаграмма.

5)

Рис.9

На рисунке 9 изображена схема демультиплексора 1х16 (16 информационных выходов O1, O2, …, O17).

С целью автоматизации процесса моделирования к входу демультиплексора DMS подключен логический генератор XWG1 с записанными в его ячейки памяти адресными кодами от 0000 до 1111, а для визуализации сигналов на выходах включены 16 логических пробников Х1, Х2, …, Х16 и логический анализатор XLA2.

Рис.10

На рисунке 10 изображена схема с использованием демультиплексора DMS 1х16, а также временная диаграмма.

Вывод:

В результате лабораторной работы мы ознакомились с такими логическими устройствами, как дешифратор, шифратор, а также демультиплексор и мультиплексор:

Дешифратор — это логическое устройство, работающее следующим образом: он получает на вход закодированный сигнал (двоичный, двоично-десятичный и т.п.), и выдает его на одном из n своих выходов. Шифратор выполняет функцию, обратную функции дешифратора. При поступлении сигналов на один из входов шифратора на его выходах формируется код, соответствующий номеру этого входа.

Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Мультиплексор – это комбинационное устройство, предназначенное для подключения одного из n входных сигналов к общему выходу в соответствии с кодом адреса.